ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO

| LPN-DGOP-TOR-013-2025 | TRABAJOS DE OBRA CIVIL DIVERSA EN EDIFICIO PÚBLICO DEL CENTRO CULTURAL NORTE, UBICADO EN AV. JUÁREZ, AV. HIDALGO, ENTRE CALZADA CUAUHTÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN, CENTRO |
| --- | --- |

1. Concepto General del Proyecto

El Centro Cultural del Norte será c como un espacio emblemático destinado a fortalecer la infraestructura cultural de la región. Su composición arquitectónica buscará armonizar elementos contemporáneos, materiales de alta durabilidad y áreas flexibles para múltiples usos.

El acceso principal conducirá a un vestíbulo amplio desde donde se distribuirán las circulaciones hacia las áreas académicas, recreativas y administrativas. Se priorizará el confort térmico, la iluminación natural y la ventilación cruzada.

El proyecto incluirá:

•	Plaza de acceso con tratamiento urbano.

•	Vestíbulo central con doble altura.

•	Sala polivalente para exposiciones, talleres o conferencias.

•	Aulas o salones de capacitación para actividades distintas desde talleres de danza, pintura, escultura, ,grabado, etc

•	Sala polivalente para exposiciones, talleres o conferencias.

•	Aulas o salones de capacitación para actividades culturales.

•	Baños y módulos sanitarios con accesibilidad universal.

•	Oficinas administrativas y área de coordinación.

•	Zona exterior con explanada, jardines secos y áreas de convivencia.

La volumetría se compondrá de líneas limpias y elementos verticales que refuercen el carácter institucional del edificio.

2. Criterios de Diseño Arquitectónico

2.1 Accesibilidad Universal

El complejo será proyectado respetando criterios de diseño universal:

•	Rampas con pendiente máxima del 6%.

•	Pasamanos dobles a 90 y 70 cm.

•	Señalética táctil y contrastes visuales.

•	Sanitarios adaptados según NMX-R-050-SCFI-2016.

2.2 Iluminación Natural y Control Solar

El proyecto aprovechará:

•	Tragaluz o ventanas altas para iluminación homogénea.

•	Vidrio templado o tintex con película para control térmico.

•	Aleros, parasoles o pérgolas para regular radiación solar.

2.3 Eficiencia Energética

Se usarán luminarias LED, sensores de presencia y equipos de bajo consumo.

El diseño favorecerá ventilación cruzada para reducir la climatización artificial.

2.4 Seguridad y Normatividad

El edificio será proyectado siguiendo el Reglamento de Construcción del Estado de Coahuila, además de normas federales y municipales en materia estructural, eléctrica, sanitaria y de accesibilidad.

3. Obra Civil (en Tiempo Futuro)

3.1 Cimentación

Se realizarán excavaciones controladas considerando el estudio de mecánica de suelos. La cimentación se compondrá de:

•	Zapatas aisladas o corridas.

•	Dados de apoyo.

•	Muro de contención en áreas que lo requieran.

•	Cadena de desplante.

El concreto será f’c=200–250 kg/cm² según elemento estructural.

Normativas aplicables:

•	NTC-2017 (Cimentaciones)

•	NMX-C-414-ONNCCE (Concreto)

•	Reglamento de Construcción Estatal

3.2 Estructura

Se ejecutarán columnas, trabes y losas de concreto armado con acero grado 42 y grado 60 según cálculo. Se utilizarán:

•	Cimbras metálicas o de madera tratada.

•	Puntales certificados para seguridad.

•	Conectores, anclajes y elementos de refuerzo.

Normativa:

•	NMX-C-001, NMX-C-155, NMX-C-148, NMX-C-159.

•	AISC para elementos metálicos si los hubiera.

3.3 Muros

Los muros perimetrales y divisorios serán construidos con block 15×20×40, asentado con mortero cemento-arena en proporción adecuada.

Se integrarán castillos y dalas de amarre según planos estructurales.

3.4 Aplanados y Acabados en Muros

Los muros recibirán:

•	Aplanado base a plomo y nivel.

•	Acabado fino.

•	Sellador acrílico.

•	Pintura vinílica o esmalte según área.

En zonas exteriores se usará estuco repellado para mayor desempeño.

4. Instalaciones

4.1 Instalación Eléctrica

Incluye:

•	Canalizaciones ocultas en muros y losas.

•	Cableado THW-LS.

•	Tablero general y subtableros.

•	Sistema de tierras físicas.

•	Luminarias LED interior y exterior.

•	Fotoceldas para control nocturno.

•	Interruptores, contactos y protecciones termomagnéticas.

Normativa:

•	NOM-001-SEDE-2018

•	Código de Red (cuando aplique)

4.2 Instalación Hidráulica

Se ejecutará con tubería de CPVC o PPR resistente a presión. Incluye:

•	Red de alimentación.

•	Alimentación a muebles sanitarios.

•	Válvulas de globo y check.

•	Tinaco, cisterna y bomba presurizadora si aplica.

Normativa:

•	NOM-002-CONAGUA-1996

4.3 Instalación Sanitaria

Se colocará tubería PVC sanitario certificada:

•	Conexiones de ventilación.

•	Trampas y sellos hidráulicos.

•	Bajantes y red general.

Normativa:

•	NOM-002-SSA1-1993

4.4 Instalación Especializada

Según uso del centro cultural se incluirán:

•	Canalización para red de datos.

•	Sistema de sonido ambiental.

•	CCTV.

•	Preparación para equipo audiovisual.

⸻

5. Carpintería y Herrería

5.1 Carpintería

•	Puertas de madera sólida o semi-sólida.

•	Puertas con acabado de poliéster o barniz.

•	Mobiliario fijo según necesidades de talleres.

•	Cancelería interior de aluminio negro o natural.

5.2 Herrería

•	Ventanas de aluminio de 3” con vidrio templado o tintex.

•	Barandales metálicos con soldadura certificada.

•	Protecciones y pórticos estéticos.

•	Puertas metálicas en áreas de servicio.

⸻

6. Acabados Finales

6.1 Pisos

•	Porcelanato antiderrapante en áreas públicas.

•	Piso pulido o estampado en explanada.

•	Acabados resistentes en sanitarios.

6.2 Pintura

•	Pintura vinílica lavable interior.

•	Esmalte anticorrosivo en herrería.

•	Texturizados según áreas destacadas.

6.3 Iluminación

Se instalarán:

•	Luminarias LED empotradas.

•	Spots dirigibles para exposiciones.

•	Arbotantes en zona exterior.

•	Iluminación escénica para eventos nocturnos.

7. Urbanización Exterior

La intervención urbana incluirá:

•	Banquetas de concreto fluido o acabado deslavado.

•	Rampas para accesibilidad.

•	Mobiliario urbano: bancas, macetas, botes.

•	Jardinería con especies nativas de bajo consumo.

•	Sistemas de riego por goteo.

•	Explanada para eventos al aire libre.

•	Senderos peatonales con iluminación baja.

Normativas:

•	NOM-034-SEDATU (Accesibilidad y urbanización)

•	Lineamientos municipales de imagen urbana

8. Seguridad, Señalización y Protección Civil

•	Señalética fotoluminiscente.

•	Extintores según riesgo.

•	Rutas de evacuación visibles.

•	Iluminación de emergencia.

•	Salidas amplias con puertas antipánico.

•	Cumplimiento con NOM-003-SEGOB-2011 y NOM-026-STPS.

9. Supervisión y Control de Calidad

Durante la ejecución se establecerán procedimientos de control:

•	Pruebas de laboratorio para concreto.

•	Ensayes de revenimiento.

•	Registro fotográfico de avances.

•	Bitácora de obra conforme a reglamento municipal.

•	Verificación de espesores en aplanados y pintura.

•	Certificación de instalaciones.

10. Consideraciones Finales

El Centro Cultural del Norte será un espacio integral que promoverá educación, convivencia y cultura. Se construirá con altos estándares técnicos y se convertirá en un referente urbano que fortalecerá la vida comunitaria de la zona.